Návod k obsluhe

Obsah

NUMERI 50	6

Úvod	6

História numitronov	7

Technické údaje o použitých numitronoch IV-9:	8

Manuálne nastavovanie	9

Popisy nastavení	10

STRANA 1 – Všeobecné nastavenia	10

STRANA 2 – Nočný režim	11

STRANA 3 – Indikátory	11

STRANA 4 - Rok	12

Strana 5 – Ďátum	12

Firmvér	13

Pamäť	13

Napájanie	14

Prijímač DCF77	15

Úložný priestor	17

Poistka	18

Servis	18

Spolupracovali	19

# NUMERI 50

Úvod
NUMERI 50 sú rádiovo nastaviteľné digitálne hodiny, ktoré na zobrazovanie času používajú sovietske numitrony IV-9.

História numitronov IV-9
V druhej polovici 60. a začiatkom 70. rokov potrebovala sovietska prístrojová a špeciálna technika kontrastný, odolný a jednoducho ovládateľný číslicový displej. LED-ky sa zatiaľ len vyvíjali a boli príliš drahé na praktické použitie.

Oproti známym a rozšíreným digitronom, v ktorých svietil dútnavý výboj v neonovej banke so studenou katódou, numitrony fungovali v podstate na princípe klasickej žiarovky. Jednalo sa teda o akúsi 7-segmentovku, kde jednotlivé segmenty boli tvorené nízkopríkonovými wolframovými vláknami. Ich zapojenie bolo teda veľmi jednoduché a vyžadovalo len malé napätie,  ktoré zvládali aj tehdajšie polovodiče.

IV-9 sa montoval vo viacerých lampových závodoch v rámci rozsiahlej sovietskej siete elektrovákuových podnikov. V praxi sa IV-9 objavoval v hodinách, kalkulačkách, meradlách a v špeciálnej aparatúre.

Technické údaje o použitých numitronoch IV-9:
Model: 					IV-9 (ИВ-9)
Rok výroby: 				1984
Menovité napätie: 			3,15 V
Menovitý prúd: 				~20–22 mA na segment
Jas:  						≥ 2000 cd/m²
Životnosť: 					minimálne 10 000 hodín

## Manuálne nastavovanie

Na zadnej strane hodín sú osadené dve tlačidlá ktorými je možné hodiny nastavovať manuálne. Krátkym stlačením oboch tlačidiel naraz sa prepína nastavovací režim. V nastavovacom režime je viacero strán nastavení medzi ktorými je možné sa prepínať opäť krátkym stlačením oboch tlačidiel naraz. Na každej z týchto strán predstavuje každý numitron nejaké nastavenie. Jedno z tlačidiel posúva kurzor (malá šípka vpravo dole na numitrone) a druhé nastavuje hodnotu na mieste kurzora. Mimo nastavovacieho režimu jedno tlačidlo pridáva jas a druhé ho uberá. Dlhé stlačenie oboch tlačidiel spustí diagnostiku (rozsvietia sa všetky segmenty na všetkých numitronoch), vďaka ktorej je možné odhaliť prípadný vypálený segment numitronu.

## Popisy nastavení

Nastavenia sú popísané tabuľkou pre každú stranu. Tabuľka je rozdelená na tri stĺpce. V prvom sú čísla numitronov, v druhom rozsah hodnôt, na ktoré ho môžeme nastaviť a v treťom stručný popis nastavenia, ktoré daný numitron predstavuje. Numitrony sú číslované z prednej strany zľava. Hodnota v zátvorkách predstavuje predvolenú hodnotu pre dané nastavenie.

| ### STRANA 1 – Všeobecné nastavenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-(1) | 0 – Manuálny jas, 1 – Automatický jas podľa okolitého svetla |
| 2. | 2,(4) | 2 – 12 hodinový režim, 4 – 24 hodinový režim |
| 3. | 0-(1) | Zobrazovanie úvodnej nuly, 0 – vypnuté (0:01), 1 – zapnuté (00:01) |
| 4. | 0-(1) | Synchronizácia času cez DCF77, 0 – vypnuté, 1 - zapnuté |

| ### STRANA 2 – Nočný režim |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | (0),1,2 | Nočný režim, 0 – vypnutý, 1 – úplne zhasnutie, 2 – polovičný jas |
| 2. | (0)-2 | Cifry času zapnutia nočného režimu vo formáte 00:0, idú po rade, takže najprv desiatky hodín, následne hodiny a nakoniec desiatky minút. |
| 3. | (0)-9 |  |
| 4. | (0)-5 |  |

| ### STRANA 3 – Indikátory |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-9 | Jas indikačnej LED, 0 – vypnutá, 9 – maximálny jas |
| 2. | 0-3 | Frekvencia zobrazovania dátumu a teploty, 0 – vypnuté, 3 – max. |
| 3. | 1-(3) | 1 – len teplota, 2 – len dátum, 3 – oboje |
| 4. | -- | REZERVOVANÉ – ZATIAĽ NEMÁ VYUŽITIE |

| ### STRANA 4 - Rok |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-9(2) | Cifry aktuálneho roku po poradí. |
| 2. | (0)-9 |  |
| 3. | (0)-9 |  |
| 4. | (0)-9 |  |

| ### STRANA 5 – Ďátum |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-3 | Deň |
| 2. | 0-9 |  |
| 3. | 0-1 | Mesiac |
| 4. | 0-9 |  |

Firmvér
Hodiny sú riadené čipom ATmega328P s predinštalovaným firmvérom KRONOS II, ktorý je možné v prípade potreby preinštalovať pomocou ICSP zbernice osadenej na doske hodín. Pri nahrávaní nového programu do čipu hodín svieti indikačná LED-ka jasne modrou farbou.

Pamäť
Súčasťou čipu je aj 1 kB EEPROM pamäť ktorá uchováva nastavenia aj po kompletnom vypnutí hodín. Životnosť každej z jej pamäťových bajtových buniek je 100 000 zápisov. Pre zvýšenie životnosti zapisujeme dáta cyklicky a nie stále na to isté miesto. Ak sa konfigurácie neukladajú, jedinou opravou je výmena celého čipu ATMega328 a opätovné napálenie firmvéru.

Napájanie
Hodiny sa napájajú zo zdroja s výstupom 5 V schopným dodať aspoň 5 W. Zdroj by mal byť ideálne spínaný pre čo najnižšiu stratovosť s frekvenciou spínania rádovo vyššou ako 77.5 kHz aby sa predišlo rušeniu DCF77 prijímača, rádio-amatéri odporúčajú Apple nabíjačky ako kvalitne odrušené zdroje.

Prijímač DCF77
V podstavci je umiestnená 140 milimetrová feritová anténa vlastnej výroby, odladená tak aby rezonovala pri frekvencii 77,5 kHz na ktorej vysielajú atómové hodiny z Mainflingenu (Nemecko) svoj časový signál. Tento signál používajú hodiny k automatickému nastaveniu času a prechodu zo zimného času na letný a naopak.

Keďže feritové antény sú z povahy závislé od orientácie, odporúčame mať hodiny otočené čelom na server alebo juh.

Počas synchronizácie, bliká indikačná LED-ka červenou farbou. Pri dobrej kvalite signálu a správnej orientácii hodín, by mala byť frekvencia blikania 1 Hz. Po úspešnej synchronizácii času, svieti LED-ka stálou zelenou farbou. V prípade potreby sa tejto indikačnej LED-ke dá upraviť jas alebo sa dá kompletne vypnúť v nastaveniach.

Hodiny sa synchronizujú automaticky v pravidelných intervaloch (zvyčajne v noci). Ak chcete synchronizáciu vynútiť, v nastaveniach vypnite DCF77 modul a opäť ho zapnite.

Záložná batéria
Pre zachovanie času aj pri odpojení zo siete. Pri bežných podmienkach by mala vydržať približne 5 rokov. Ak si hodiny nezachovávajú správny čas po vypojení zo siete, batériu je treba vymeniť za kvalitnú mincovú batériu CR2032.

## Úložný priestor

Súčasťou podstavca je aj úložný priestor na náhradné diely a nástroje na obhospodarovanie hodín.

Obsahuje:

- 1x plochý skrutkovač na nastavovanie trimrov

- 1x náhradný numitron osadený na pätici

- 1x imbusový kľúč

- 1x náhradná mincová batéria CR2032

- 1x schéma zapojenia plošného spoja hodín vo formáte A2

## Poistka

Hlavná poistka je dimenzovaná tak aby sa vypálila len pri závažnej chybe v elektronike hodín. Teda pri vypálení, odporúčame problém riešiť servisne.

## Servis

V prípade poruchy volajte na tel. číslo +421 950 368 559 alebo navštívte našu pobočku v Korni.

Spolupracovali
- Vedúci projektu: 				Filip Mitka
- Vedúci výroby: 					Kristián Perďoch
- Výroba podstavca a 3D modelovanie: 	Bartolomej Mikula
- Biblistika a výklad: 			Jozef Hroš
- Manažér marketingu: 			Šimon Šinal
- Drevo materiál: 				Bohumil Jaroš
- Kritika hardvéru: 				Ing. Viliam Koprda, Ing. Dušan Dragúň
- Súčiastky: 					MB Electronic, VP Centrum									Litoměřice, PS Electronic Praha
- Chémia na leptanie DPS: 			Ladislav Zimka
- Poskytovateľ numitronov: 			Robert Ziedins, Litva